采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、光学头：激光1级； 2、波长：880nm； 3、脉冲时间：400ms； 4、激光功率最大值：0.84 mW； 5、相机：数码CCD相机； 6、光源：蓝色LED(475nm, 无紫外线)； 7、角膜曲率测量范围：3~38mm(0.12~1.50英寸)/9~99D； 8、精度：±0.2D； 9、重复性：±0.2D； 10、工作距离：80mm(3.15英寸)； 11、眼轴长重复性：14 to 40mm/±100um； 12、影像捕捉器拍照速率：最大25张(图像)/秒； 13、屈光度测量范围：球镜顶焦度测量范围：-12.0D~+6.0D；柱镜顶焦度测量范围：-6.0D~+6.0Dh； 14、散光轴位测量要求：0～180°； 15、散光轴位测量重复性：≤5°； 16、冷却模式：环境空气； 17、电源：100-240 V AC 1-相，16 A,50/60Hz； 18、电源输出电压：24 V DC,2.1 A； 19、包含一个测量头、一台工作站、一张升降桌； 20、数据导出模式：网络接口传输或者U盘导出。 |  |  |